|  | ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – I CZĘŚĆ ZAMOWIENIA Wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią wraz z dostawą |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis i wymiary przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Cena łączna brutto |
|  | Wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią wraz z dostawą tj: - Zagroda przedszkolaka (piaskownica bez piasku) - Urządzenie dla większej grupy dzieci, obejmuje piaskownicę, zabawę w kółko-krzyżyk, labirynt, rysowanie po tablicy, zabawę w sklepik i domek – - urządzenie wykonane z drewna litego sosnowego - słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna litego sosnowego przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia), opcjonalnie z drewna klejonego - montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych. - elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo - daszki drewniane , opcjonalnie z tworzywa epoksydowego ze sklejki laminowanej , HDPE - balustrady i elementy dekoracyjne wykonane z HDPE, opcjonalnie z HPL lub sklejki - urządzenie montowane na stałe w gruncie. - Wymiary (m) wys x szer x dł 2,16×3,61×4,40 (+/- 5%) - Obszar bezpiecznej obwiedni 6,61×7,40 (+/- 5%) - Wys. swobodnego upadku HIC 0,30 (+/- 5%) - Pow. strefy bezpieczeństwa 47m2 (+/- 5%) - Głębokość posadowienia 50cm (+/- 5%) - bujak HDPE na sprężynie konik - - korpus bujaka wykonany z z HDPE - sprężyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo - uchwyty do trzymania i podnóżki z tworzywa - siedzisko z z HDPE - urządzenie montowane na stałe w gruncie - Wymiary (m) wys x szer x dł 0,84 x 0,25 x 0,88 (+/- 5%) - Wys. swobodnego upadku HIC 0,50m (+/- 5%) - Wymagana nawierzchnia darń/gleba - Obszar bezpiecznej obwiedni 3,25 x 3,88 (+/- 5%) - Pow. strefy bezpieczeństwa 10m2 (+/- 5%) - Przedział wiekowy 1-6 lat - Głębokość posadowienia 40 cm (+/- 5%) - bujak HDPE na sprężynie autko - korpus bujaka wykonany z z HDPE - sprężyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo - uchwyty do trzymania i podnóżki z tworzywa - siedzisko z z HDPE - urządzenie montowane na stałe w gruncie - Wys. swobodnego upadku HIC 0,50m (+/- 5%) - Wymiary (m) wys x szer x dł 0,81 x 0,25 x 0,85 (+/- 5%) - Obszar bezpiecznej obwiedni 3,25 x 3,85 (+/- 5%) - Wymagana nawierzchnia darń/gleba - Pow. strefy bezpieczeństwa 11m2 (+/- 5%) - Przedział wiekowy 1-6 lat - Głębokość posadowienia 40 cm (+/- 5%) - bujak HDPE na sprężynie motor – - korpus bujaka wykonany z z HDPE - sprężyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo - uchwyty do trzymania i podnóżki z tworzywa - siedzisko z z HDPE - urządzenie montowane na stałe w gruncie - Wys. swobodnego upadku HIC 0,50m - Wymiary (m) wys x szer x dł 0,81 x 0,25 x 0,85 (+/- 5%) - Obszar bezpiecznej obwiedni 3,25 x 3,85 (+/- 5%) - Wymagana nawierzchnia darń/gleba - Pow. strefy bezpieczeństwa 11m2 (+/- 5%) - Przedział wiekowy 1-6 lat - Głębokość posadowienia 40 cm (+/- 5%) - zestaw dla żłobka- - słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo - montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych - elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym - daszek z HPL/ opcjonalnie z tworzywa epoksydowego - balustrady pełne z HPL opcjonalnie z HDPE - szczeble drabinek ocynkowane / opcjonalnie dodatkowo malowane - ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE l , lub epoksydowa / opcjonalnie/ - urządzenie montowane na stałe w gruncie. - Głębokość posadowienia 50cm - Ławko- stół przedszkolny - wykonania: konstrukcja metalowa , blat i siedziska z płyty HDPE - Regulamin placu zabaw na drewnianym słupku – - słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo - elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo / opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym - daszek z HDPE - tablica z treścią regulaminu zamontowana na sklejce - montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych - urządzenie montowane na stałe w gruncie - Wymiary (m) wys x szer x dł 2,15 x 0,20 x 0,66 - Głębokość posadowienia 70cm | Szt | 1 |  |  |