Specyfikacja komputera All in One

Komputer dla pracownika (27 sztuk)

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały i systemy dostępne na stronie producenta |
|  | Obudowa | – zintegrowana z monitorem (AIO) o przekątnej 23” z powłoką antyrefleksyjną, - musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) - założona blokada kensington musi uniemożliwiać otworzenie tylnej obudowy - Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, SN, datą produkcji |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, co najmniej 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych lub mobilnych, taktowany zegarem co najmniej 2.3 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB zapewniający wydajność całego oferowanego komputera w następujących scenariuszach: Office Productivity min 966 pkt w teście SysMark® 2014 Media Creation min 917 pkt w teście SysMark® 2014 Data/Financial Analysis min 1215 pkt w teście SysMark® 2014 SM 2014 Overall Rating min 1024 pkt w teście SysMark® 2014 w oparciu o wyniki testów opublikowane na stronie konsorcjum BapCo - tzw. Full Disclosure Reports lub dostarczone wyniki testów wykonanych przez oferenta w formacie FDR (Full Disclosure Report ) i PDF. Test SysMark® 2014 powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu 1920 x 1080 pixeli/60 Hz, 32-bitowej głębi koloru i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. W przypadku użycia przez Wykonawcę testu BAPCo do oceny wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące wraz z licencją, zestaw komputerowy w konfiguracji identycznej z wymaganą oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w formatach FDR (Full Disclosure Report ) i PDF w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Zamawiający fakultatywnie dopuszcza przedstawienie osiągów zaoferowanego procesora na podstawie testu PassMark CPU Mark, wynik min. 3930 punktów, załączyć do oferty wyniki przeprowadzonego testu. |
|  | Pamięć operacyjna | min. 8 GB SODIMM DDR4 non-ECC (np. 1x 8192 MB lub 2x4096 MB) możliwość rozbudowy pamięci do 16 GB |
|  | Dysk twardy | Dysk SSD o pojemności 120GB, zapis / odczyt min. 400 MB/s |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4 |
|  | Audio/Video | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo 2 x 3W, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera 720p z możliwością jej włączania i wyłączania lub z mechaniczną przesłoną umożliwiającą fizyczne zasłonięcie kamery. Wymóg włączania/wyłączania kamery lub przesłony dla nieużywanej kamery jest istotny z punktu realizacji Polityki bezpieczeństwa, istnieje minimalne ryzyko że osoby niepowołane mogą uzyskać dostęp do sygnału z kamery i zdobyć w ten sposób jakiś dane wprowadzane klawiaturą, obraz otoczenia komputera, wizerunek użytkownika itp. |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 – złącze RJ45 |
|  | Porty/złącza | # Wbudowane (minimum): HDMI-out, HDMI-in 5 x USB z czego min 2 x USB 3.0 z boku obudowy, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjście na słuchawki/wejście na mikrofon (combo), czytnik kart pamięci. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
|  | Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa w układzie US w kolorze zbliżonym do koloru obudowy. Mysz przewodowa optyczna (scroll) w kolorze zbliżonym do koloru obudowy |
|  | Karta sieciowa | karty sieciowe min. : WiFi 802.11ac, LAN 10/100/1000 Mbit/s |
|  | Zasilacz | Maksymalna moc zasilacza nie większa niż 160W 85% |
|  | System operacyjny | Ze względu na wykorzystywane obecnie aplikacje, systemy i urządzenia oraz zamiar rozszerzenia usług katalogowych Active Directory preinstalowany system ma być w 100% zgodny i natywnie wspierać Windows 7 Professional 64-bit. Do zestawu komputerowego dołączony ma być nośnik CD/DVD z preinstalowanym systemem. Dopuszczalna jest też nowsza wersja systemu operacyjnego. Zamawiający preferuje zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL celem ujednolicenia używanych systemów operacyjnych na komputerach w urzędzie. Wymagane jest oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta jednostki o tym, że dostarczone oprogramowanie pochodzi z legalnego źródła. |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Ze względu na wykorzystywane obecnie aplikacje dziedzinowe pakiet biurowy w 100% zgodny i natywnie wspierający Microsoft Office 2013 32/64 Bit PL (zawierający: Word, Excel, Power Point, Outlook) lub nowszy, pakiet biurowy ma umożliwiać zapisywanie makr przy jednoczesnym użyciu wielu arkuszy i okien aplikacji. Wymagane jest oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta jednostki o tym, że dostarczone oprogramowanie pochodzi z legalnego źródła. |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - modelu komputera, producencie komputera - numerze seryjnym, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego i napędu optycznego) Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB, - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - wyłączenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, mikrofonu, czytnika kart, - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, - wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów, - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii - zdefiniowania trzech sekwencji botujących (podstawowa, WOL, po awarii) - załadowania optymalnych ustawień Bios - zablokowania komputera po nieautoryzowanej zmianie konfiguracji sprzętowej, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |
|  | Zintegrowany System Diagnostyczny | Wbudowany wizualny system diagnostyczny zrealizowany np. za pomocą diód, wyświetlacza, sygnalizacji przycisku Power, sygnalizujący mi.: - uszkodzenie płyty głównej, - uszkodzenie kontrolera Video - awarię BIOS’u - awarię procesora, itp. Oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera. Oprogramowanie musi umożliwiać: - wykonanie testu pamięci RAM, - wykonanie testu procesora, - wykonanie testu płyty głównej, - wykonanie testu dysku twardego, - wykonanie testu matrycy LCD (generowanie obrazów testowych). |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - ENERGY STAR lub równoważny - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
|  | Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | - Złącze typu Kensington Lock |
|  | Gwarancja | 2 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej - możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - możliwość weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego |
|  | Zasilanie awaryjne | Komputer musi być zabezpieczony zasilaczem awaryjnym zdolnym podtrzymać jednostkę przez co najmniej 8 minut przy pełnym obciążeniu. Czas przełączenia nie może być wyższy niż 10ms. Zasilacz powinien mieć zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem, przepięciem, zwarciem, przeładowaniem. |

Specyfikacja komputera All in One

Komputer dla sekretariatu i BOI (3 szt)

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały i systemy dostępne na stronie producenta |
|  | Obudowa | – zintegrowana z monitorem (AIO) o przekątnej 23” z powłoką antyrefleksyjną monitor musi posiadać możliwość regulacji pochylenia z pozycji pionowej do pozycji poziomej o min. 60 stopni, podstawa z możliwością regulacji, umożliwiająca dostosowanie konta oglądania ekranu oraz obsługi w dowolnej pozycji. - musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) - założona blokada kensington musi uniemożliwiać otworzenie tylnej obudowy - Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, SN, datą produkcji |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, co najmniej 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych lub mobilnych, taktowany zegarem co najmniej 2.3 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB zapewniający wydajność całego oferowanego komputera w następujących scenariuszach: Office Productivity min 966 pkt w teście SysMark® 2014 Media Creation min 917 pkt w teście SysMark® 2014 Data/Financial Analysis min 1215 pkt w teście SysMark® 2014 SM 2014 Overall Rating min 1024 pkt w teście SysMark® 2014 w oparciu o wyniki testów opublikowane na stronie konsorcjum BapCo - tzw. Full Disclosure Reports lub dostarczone wyniki testów wykonanych przez oferenta w formacie FDR (Full Disclosure Report ) i PDF. Test SysMark® 2014 powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu 1920 x 1080 pixeli/60 Hz, 32-bitowej głębi koloru i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. W przypadku użycia przez Wykonawcę testu BAPCo do oceny wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące wraz z licencją, zestaw komputerowy w konfiguracji identycznej z wymaganą oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w formatach FDR (Full Disclosure Report ) i PDF w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Zamawiający fakultatywnie dopuszcza przedstawienie osiągów zaoferowanego procesora na podstawie testu PassMark CPU Mark, wynik min. 3930 punktów, załączyć do oferty wyniki przeprowadzonego testu. |
|  | Pamięć operacyjna | min. 8 GB SODIMM DDR4 non-ECC (np. 1x 8192 MB lub 2x4096 MB) możliwość rozbudowy pamięci do 16 GB |
|  | Dysk twardy | Dysk SSD o pojemności 120GB, zapis / odczyt min. 400 MB/s |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4 |
|  | Audio/Video | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo 2 x 3W, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera 720p z możliwością jej włączania i wyłączania lub z mechaniczną przesłoną umożliwiającą fizyczne zasłonięcie kamery. Wymóg włączania/wyłączania kamery lub przesłony dla nieużywanej kamery jest istotny z punktu realizacji Polityki bezpieczeństwa, istnieje minimalne ryzyko że osoby niepowołane mogą uzyskać dostęp do sygnału z kamery i zdobyć w ten sposób jakiś dane wprowadzane klawiaturą, obraz otoczenia komputera, wizerunek użytkownika itp. |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 – złącze RJ45 |
|  | Porty/złącza | # Wbudowane (minimum): HDMI-out, HDMI-in 5 x USB z czego min 2 x USB 3.0 z boku obudowy, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjście na słuchawki/wejście na mikrofon (combo), czytnik kart pamięci. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
|  | Klawiatura/mysz | Klawiatura przewodowa w układzie US w kolorze zbliżonym do koloru obudowy. Mysz przewodowa optyczna (scroll) w kolorze zbliżonym do koloru obudowy |
|  | Karta sieciowa | karty sieciowe min. : WiFi 802.11ac, LAN 10/100/1000 Mbit/s |
|  | Zasilacz | Maksymalna moc zasilacza nie większa niż 160W 85% |
|  | System operacyjny | Ze względu na wykorzystywane obecnie aplikacje, systemy i urządzenia oraz zamiar rozszerzenia usług katalogowych Active Directory preinstalowany system ma być w 100% zgodny i natywnie wspierać Windows 7 Professional 64-bit. Do zestawu komputerowego dołączony ma być nośnik CD/DVD z preinstalowanym systemem. Dopuszczalna jest też nowsza wersja systemu operacyjnego. Zamawiający preferuje zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL celem ujednolicenia używanych systemów operacyjnych na komputerach w urzędzie. Wymagane jest oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta jednostki o tym, że dostarczone oprogramowanie pochodzi z legalnego źródła. |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Ze względu na wykorzystywane obecnie aplikacje dziedzinowe pakiet biurowy w 100% zgodny i natywnie wspierający Microsoft Office 2013 32/64 Bit PL (zawierający: Word, Excel, Power Point, Outlook) lub nowszy, pakiet biurowy ma umożliwiać zapisywanie makr przy jednoczesnym użyciu wielu arkuszy i okien aplikacji. Wymagane jest oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta jednostki o tym, że dostarczone oprogramowanie pochodzi z legalnego źródła. |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - modelu komputera, producencie komputera - numerze seryjnym, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego i napędu optycznego) Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB, - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - wyłączenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, mikrofonu, czytnika kart, - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, - wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów, - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii - zdefiniowania trzech sekwencji botujących (podstawowa, WOL, po awarii) - załadowania optymalnych ustawień Bios - zablokowania komputera po nieautoryzowanej zmianie konfiguracji sprzętowej, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |
|  | Zintegrowany System Diagnostyczny | Wbudowany wizualny system diagnostyczny zrealizowany np. za pomocą diód, wyświetlacza, sygnalizacji przycisku Power, sygnalizujący mi.: - uszkodzenie płyty głównej, - uszkodzenie kontrolera Video - awarię BIOS’u - awarię procesora, itp. Oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera. Oprogramowanie musi umożliwiać: - wykonanie testu pamięci RAM, - wykonanie testu procesora, - wykonanie testu płyty głównej, - wykonanie testu dysku twardego, - wykonanie testu matrycy LCD (generowanie obrazów testowych). |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - ENERGY STAR lub równoważny - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
|  | Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie | - Złącze typu Kensington Lock |
|  | Gwarancja | 2 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej - możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - możliwość weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego |
|  | Zasilanie awaryjne | Komputer musi być zabezpieczony zasilaczem awaryjnym zdolnym podtrzymać jednostkę przez co najmniej 8 minut przy pełnym obciążeniu. Czas przełączenia nie może być wyższy niż 10ms. Zasilacz powinien mieć zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem, przepięciem, zwarciem, przeładowaniem. |