S t r o n a  t y t u ł o w a

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi gminnej – ulicy

Spacerowej o długości 96 m w m. Łazieniec

Działka nr: 13/10

Inwestor:

Gmina Aleksandrów Kujawski

Lokalizacja:

Województwo Kujawsko – Pomorskie

Powiat aleksandrowski

Gmina Aleksandrów Kujawski

Miejscowość Łazieniec

Dz. nr: 13/10

Opracował:

mgr inż. Mariusz Żbikowski

ul. Wyspiańskiego 20A

87-700 Aleksandrów Kuj.

S p i s     t r e ś c i

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Spacerowej o długości 96 m w m. Łazieniec

- Strona tytułowa...............................................................................................................1

- Spis treści........................................................................................................................2

- Opis do planu zagospodarowania....................................................................................4

- Informacja BIOZ..............................................................................................................6

Wykaz rysunków

1.  Plan orientacyjny skala 1: 20000

- Plan sytuacyjny skala 1:500

- Przekroje konstrukcyjne skala 1:20

1.  Opis techniczny

do projektu przebudowy drogi gminnej – ulicy Spacerowej

o długości 96 m w m. Łazieniec

1.1   Podstawa opracowania

-  Umowa z Urzędem Gminy Aleksandrów Kujawski

-  podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1: 500,

-  normatywy i wytyczne projektowania,

-  pomiary uzupełniające w terenie wykonane przez projektującego.

1.2   Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie utwardzenia istniejącej nawierzchni jezdni twardej tłuczniowej ulicy Spacerowej w Łazieńcu o długości 96m jako I etap przebudowy ulicy. Zwiększenie szerokości ulicy będzie stanowiło II etap przebudowy stanowiący odrębne opracowanie.

Utwardzenie będzie polegało na wykonaniu nawierzchni bitumicznej dokładnie po istniejącym śladzie ulicy Spacerowej w pasie drogowym na działce nr: 13/10, która jest własnością Gminy Aleksandrów Kujawski.

1.3  Stan istniejący

Działka objęta opracowaniem stanowią pas drogowy ulicy Spacerowej.

Początek opracowania km 0+000 zaczyna się na granicy drogi gminnej – ulicy Stachury o istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Koniec opracowania to km 0+096 w miejscu gdzie występuje ostatnia ogrodzona działka z bramą wjazdową. Na przedmiotowym odcinku występuje jezdnia o nawierzchni tłuczniowej o szerokości 4,0 m na całej długości. Po stronie lewej występuje pobocze gruntowe o szerokości 1,5 m, po lewej stronie występuje istniejące pobocze o szerokości 0,5 m do istniejących ogrodzeń posesji.

Na początku odcinka projektowanego znajduje się istniejące skrzyżowanie z drogą gminną twardą o nawierzchni asfaltowej - ulicą Stachury. Na całym odcinku znajduje się 5 zjazdów indywidualnych do posesji, wszystkie po stronie prawej, w km 0+003, 0+035, 0+044, 0+066, 0+092.

Na analizowanym odcinku nie występują rowy. W miejscu planowanej przebudowy nawierzchni nie występują żadne kolidujące drzewa, a utwardzenie nawierzchni będzie dokładnie w miejscu istniejącej jezdni.

1.4  Opis projektu

1.4.1  Dane techniczne

Zaprojektowano na całej długości 96 m nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej BA gr. 4cm. W miejscach istniejących zjazdów indywidualnych do posesji należy wykonać nawierzchnię mineralno – asfaltową BA gr. 4cm.

Projektuje się nawierzchnię o szerokości 4,0m na odcinku 0+000 do km 0+096. Przekrój poprzeczny na jezdni zgodny z istniejącym zaprojektowano jako jednostronny o spadku 2% w kierunku istniejącego pobocza gruntowego po stronie lewej.

Szczegółowa lokalizacja oraz wymiary zostały przedstawione na planie sytuacyjnym.

1.4.2 Nawierzchnie

Zaprojektowano konstrukcję drogi o kategorii ruchu odpowiadającej KR 1.

- Konstrukcja jezdni

- Warstwa ścieralna z BA gr.4 cm

- Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego  gr. 5 cm

- Istniejąca podbudowa

- Konstrukcja zjazdów do posesji

- Warstwa ścieralna z BA - 4cm

- Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego gr.  5 cm

- Istniejąca podbudowa

Rzędne nawierzchni zostały dostosowane do istniejących nawierzchni jezdni oraz zjazdów z uwzględnieniem istniejących wysokości.

Istniejące urządzenia wodno – kanalizacyjne tj. studzienki, zasuwy należy wyregulować wysokościowo.

Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane będą w grunt na działkę bez zanieczyszczeń, spadki podłużne i poprzeczne nie spowodują spływu wód opadowych na sąsiednią działkę.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować należy szczególną ostrożność w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były prowadzone ręcznie.

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

    - Zakres robót

Remont nawierzchni na działce nr  13/10 w m. Łazieniec z elementami:

- wykonanie robót ziemnych ręcznie i mechanicznie,

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej

    - Obiekty istniejące

Na odcinku drogi występują kable przyłączy telefonicznych i rury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i  mimo wykonywania wykopów na niewielką głębokość, to jednak wszystkie roboty ziemne należy wykonać ze szczególną ostrożnością.

    - Zagospodarowanie terenu – elementy które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.

Plan obejmuje pas terenu działki nr  13/10 położonej w m. Łazieniec.

W obrębie wykonywanych robót mogą wystąpić zagrożenia:

- prowadzenie robót pod ruchem samochodowym,

- miejsca ewentualnego składowania materiałów,

- ruch pieszych w czasie wykonywania robót.

    - Zagrożenia

Elementy zagospodarowania przewidziane w projekcie nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W trakcie realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia dla wykonawców przy:

- pracy pod ruchem,

- robotach ziemnych,

- robotach związanych z wykonywaniem nawierzchni,

- transporcie materiałów.

    - Instruktaż pracowników

Wykonawca wobec pracowników powinien zachować i spełnić warunki Ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 1998 r Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami.

Pracownicy dopuszczeni do pracy na budowie powinni posiadać szkolenie podstawowe oraz aktualne badania określające zdolność do wykonywania zawodu.

Wykonawca powinien wypełnić warunki Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 poz. 285) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz.811 z późniejszymi zmianami) (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz1650).

Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik powinien zostać przeszkolony przez nadzór w zakresie rodzaju robót w oparciu o rozporządzenie branżowe, instrukcje itp.

    - Środki techniczne

Roboty powinny być realizowane w oparciu o projekt wykonawczy z zachowaniem technologii określonej w punkcie 1.6.1.

Codziennie należy sprawdzać stan bezpieczeństwa budowy przed działaniem ruchu zewnętrznego, wyposażenie pracowników w odzież i środki ochrony zdrowia.