S t r o n a  t y t u ł o w a

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi we wsi Kuczek

od km 0+000 do km 0+512

Gmina Aleksandrów Kujawski

Działka nr 8/2, 9/35, 9/33

Inwestor:

Gmina Aleksandrów Kujawski

ul. Słowackiego 8

87-700 Aleksandrów Kujawski

Lokalizacja:

Województwo Kujawsko – Pomorskie

Powiat aleksandrowski

Gmina Aleksandrów Kujawski

Wieś Kuczek dz. nr 8/2, 9/35, 9/33

Opracował:

mgr inż. Mariusz Żbikowski

ul. Wyspiańskiego 20A

87-700 Aleksandrów Kuj.

S p i s     t r e ś c i

Przebudowa drogi we wsi Kuczek

od km 0+000 do km 0+512

- Strona tytułowa...............................................................................................................1

- Spis treści........................................................................................................................2

- Opis do planu zagospodarowania....................................................................................4

- Informacja BIOZ..............................................................................................................5

Wykaz rysunków

- Plan orientacyjny skala 1:10000

- Plan sytuacyjny skala 1: 1000

- Przekrój konstrukcyjny skala 1:50

1.  Opis techniczny

do projektu przebudowy drogi we wsi Kuczek

od km 0+000 do km 0+512

1.1   Podstawa opracowania

-  umowa z Urzędem Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

-  podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1: 1000,

-  normatywy i wytyczne projektowania,

-  pomiary uzupełniające w terenie wykonane przez projektującego.

1.2   Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowę istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej zlokalizowanej we wsi Kuczek w gminie Aleksandrów Kujawski. Przedmiotowa droga jest drogą dojazdową do pól i budynków mieszkalnych zlokalizowanych wzdłuż niej.

Przebudowywana droga obejmuje zakresem odcinek o długości 512m i szerokości 4,5m od km 0+000 do km 0+512 i jest zlokalizowana na działkach nr 8/2, 9/35, 9/33 będących własnością Gminy Aleksandrów Kujawski i zlokalizowanych we wsi Kuczek. Przebudowa drogi będzie wykonana ze względu na bezpieczeństwo ruchu oraz połączenie brakującego odcinka z wcześniej przebudowanym odcinkiem i będzie polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej po istniejącym śladzie drogi.

1.3  Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem stanowi pas drogowy o szerokości od 5,0m do 8,5m działka nr 8/2, 9/35, 9/33 od km 0+000 do km 0+512 we wsi Kuczek.

Teren wysokościowo jest zróżnicowany.

Początek opracowania w km 0+000 zaczyna się za skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 91 o nawierzchni bitumicznej.

Koniec opracowania to km 0+512 w miejscu gdzie występuje nawierzchnia bitumiczna wykonana w ramach wcześniejszej przebudowy.

Na całym odcinku znajduje się 10 zjazdów do posesji, 6 po stronie prawej i 4 po stronie lewej.

Na analizowanym odcinku nie występują rowy. Na analizowanym odcinku znajdują się zabudowania mieszkalne, hale produkcyjne oraz pola uprawne.

Na przedmiotowym odcinku występują drzewa, które ze względu na swój zły stan oraz możliwość stwarzania zagrożenia dla użytkowników drogi muszą zostać wycięte, na wycinkę drzew zostanie wydana odpowiednia decyzja.

Ze względu na zakres robót nie występuje oddziaływanie na strefę Niziny Ciechocińskiej

Ze względu na zakres robót nie zmienia się istniejącego włączenia drogi gminnej do drogi krajowej Nr 91 i dlatego też nie ma konieczności uzgodnień z zarządcą drogi krajowej.

1.4  Opis projektu

1.4.1  Dane techniczne

Ze względu na zły stan istniejącej nawierzchni gruntowej drogi oraz na konieczność poprawy warunków dojścia i dojazdu mieszkańców do swoich posesji projektuje się przebudowę nawierzchni jezdni z mieszanki wapienno – żwirowej lub destruktu betonowego czy asfaltowego o grubości 12cm na uzupełnionej warstwie odcinającej z piasku o grubości 8cm. Powyższe warstwy należy wykonać na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu gruntowym.

Projektuje się przekrój poprzeczny na jezdni jako daszkowy zaprojektowano o spadku 2% z poboczami gruntowymi szerokości 0,5m i spadku 8%.

Szczegółowa lokalizacja oraz wymiary zostały przedstawione na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 oraz rysunku przekroju konstrukcji w skali 1:50.

1.4.2 Nawierzchnie

Zaprojektowano konstrukcję drogi o kategorii ruchu odpowiadającej KR 1.

Konstrukcja jezdni

- Warstwa ścieralna z BA gr.4 cm

- Warstwa wiążąca z BA gr.4 cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  gr. 20 cm

- Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm.

- Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.

- Konstrukcja zjazdów do posesji

- Warstwa ścieralna z BA - 4cm

- Warstwa wiążąca z BA gr.4 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego  - 20 cm

- Warstwa odcinająca z piasku - 10 cm

- Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.

Rzędne nawierzchni zostały dostosowane do istniejących nawierzchni jezdni oraz zjazdów z uwzględnieniem istniejących wysokości.

Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane będą w grunt na działkę bez zanieczyszczeń, spadki podłużne i poprzeczne nie spowodują spływu wód opadowych na sąsiednią działkę.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować należy szczególną ostrożność w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były prowadzone ręcznie.

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

    - Zakres robót

Remont nawierzchni na działki nr  8/2, 9/35, 9/33 w m. Kuczek z elementami:

- wykonanie robót ziemnych ręcznie i mechanicznie,

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej

    - Obiekty istniejące

Na przedmiotowym odcinku drogi nie występuje żadna kolizja z infrastrukturą techniczną lecz mimo prowadzenia robót na niewielkiej głębokości, wszystkie roboty ziemne należy wykonać ze szczególną ostrożnością.

    - Zagospodarowanie terenu – elementy które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.

Plan obejmuje pas terenu działki nr  8/2, 9/35, 9/33 położonej w m. Kuczek.

W obrębie wykonywanych robót mogą wystąpić zagrożenia:

- prowadzenie robót pod ruchem samochodowym,

- miejsca ewentualnego składowania materiałów,

- ruch pieszych w czasie wykonywania robót,

    - Zagrożenia

Elementy zagospodarowania przewidziane w projekcie nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W trakcie realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia dla wykonawców przy:

- pracy pod ruchem,

- robotach ziemnych,

- robotach związanych z wykonywaniem nawierzchni,

- transporcie materiałów.

    - Instruktaż pracowników

Wykonawca wobec pracowników powinien zachować i spełnić warunki Ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 1998 r Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami.

Pracownicy dopuszczeni do pracy na budowie powinni posiadać szkolenie podstawowe oraz aktualne badania określające zdolność do wykonywania zawodu.

Wykonawca powinien wypełnić warunki Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 poz. 285) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz.811 z późniejszymi zmianami) (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz1650).

Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik powinien zostać przeszkolony przez nadzór w zakresie rodzaju robót w oparciu o rozporządzenie branżowe, instrukcje itp.

    - Środki techniczne

Roboty powinny być realizowane w oparciu o projekt wykonawczy z zachowaniem technologii określonej w punkcie 1.6.1.

Codziennie należy sprawdzać stan bezpieczeństwa budowy przed działaniem ruchu zewnętrznego, wyposażenie pracowników w odzież i środki ochrony zdrowia.