Zawartość opracowania

A.  Projekt zagospodarowania terenu

B. Projekt budowlany

1.Dane ogólne

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Zakres projektu

1.3 Inwestor

1.4 Wykonawca

2.  Opis techniczny

2.1 Stan istniejący

2.2 Stan projektowany

3.Skrzyżowania projektowanych kabli z istniejącym uzbrojeniem terenu

3.1 Skrzyżowania  z siecią wodno-kanalizacyjną

3.2 Skrzyżowania z siecią energetyczną podziemną

4. Normy i zasady

5.Uwagi końcowe

6.Projekty związane

7.Załączniki formalne

7.1 Kserokopia opinii koordynacyjnej nr GN.Gz.6630.90.2014  Zespołu  Koordynacyjnego

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Aleksandrowie Kujawskim  z dnia 03.10.2014

7.2 Kserokopia warunków technicznych nr 31088/P/TODDWBU/U14/06/119

Wydanych Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze w

Bydgoszczy

7.3.Oświadczenie projektanta

7.4.Uprawnienia projektanta

7.5. Zaświadczenie o przynależności PIIB

8. Rysunek

8.1.Plan orientacyjny skala 1:25000

8.2.Mapa przebiegu projektowanej inwestycji skala 1:500

- Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w związku z budową drogi

gminnej nr 160212C- ulica Piaskowa w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski.

Aleksandrów  od końca działki 11-128/1 stanowiącej posesję Paskowa 31A na odcinku 0,775 kilometra.

Przebudowa sieci  na odcinku 0,48km

Projektowana przebudowa przebiega po działkach :

Odolion działki nr:35/11,108,138/2 139 oraz

Kuczek działki nr 70/2, 72

2.Istniejący plan zagospodarowania terenu

2.1.Warunki terenowe

Na całym odcinku projektowanej inwestycji występują następujące warunki

Terenowe

1.Drogi - gruntowe

2. Chodniki - brak

3.Trawniki - brak

4  Pola uprawne - tak

5. Lasy – na obszarze występują lasy

6. Energia elektryczna – nie

2.2 Uzbrojenie terenu

1. Gaz –na obszarze nie występuje sieć gazowa

2. Energia elektryczna – sieć podziemna –naniesiona na mapach

3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna –na obszarze projektowanym

jest sieć wodociągowa - naniesiona na mapach

4.Urządzenia melioracyjne nie występują

5. Sieć telekomunikacyjna – występuje ziemna sieć telekomunikacyjna

należąca do Operatora Orange Polska S.A.

3.Projektowanie zagospodarowania terenu

3.1 Warunki terenowe

Wyżej wymieniony obszar przedstawiony jest w części graficznej w skali 1:500.

na aktualnych podkładach geodezyjnych przedstawiona jest infrastruktura

naziemna I podziemna zawierająca układ obiektów budowlanych ,sieć uzbrojenia

terenu, układ komunikacyjny

Planowana inwestycja przebudowy sieci telekomunikacyjnej nie pociąga za sobą     zapotrzebowania na wodę , energię, nie powoduje powstania odpadów i nie ma

wpływu na środowisko lub jego wykorzystanie.

Wszystkie prace ziemne należy wykonywać w taki sposób, aby ograniczyć do minimum koszty przywrócenia do stanu pierwotnego.

- Projekt budowlany

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w miejscowości

Odolion, Kuczek i Zgoda w związku z budową drogi gminnej nr 160221C- ulica Piaskowa w Odolionie Gmina Aleksandrów Kujawski. Aleksandrów  od końca działki 11-128/1

stanowiącej posesję Paskowa 31A na odcinku 0,775 kilometra.

Przebudowa sieci  na odcinku 0,48km

Projektowana przebudowa przebiega po działkach :

Odolion działki nr:35/11,108,138/2 139 oraz

Kuczek działki nr 70/2, 72

Sieć telekomunikacyjna zostanie przeniesiona z pasa jezdni w pas drogowy pod

planowany chodnik

1.Uwagi ogólne

1.1.Podstawa opracowania

-Pismo z Gminy Aleksandrów Kujawski nr In.720.49.2014.WJ z dnia 14.05.2014

-Warunki techniczne nr 31088/P/TODDWBU/U14/06/119 wydane przez

Orange Polska S.A    Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze

ul. Chodkiewicza 61 85-667 Bydgoszcz z dnia 2014.06.18

-Opinia Powiatowego  Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

Nr GN.Gz.6630.90.2014 z dnia 03.10.2014

-mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500

-wizja lokalna projektanta

-normy zakładowe .

-  Projekt budowlano-wykonawczy  rok 1991

„Budowa połączenia telefonicznego w ramach

telefonizacji wsi Stawki-Odolion”

- Projekt budowlano-wykonawczy  rok 1997

„Telefonizacja Gminy Aleksandrów Kujawski”

1.2.Zakres rzeczowy

Przebudowa kabli

XzTKMXpw 10x4x0,5  - 0,420km

XzTKMXpw   5x4x0,5  - 0,028km

XzTKMXpw   2x2x0,5  - 0,245km

Postawienie  jednego słupka kablowego

1.3.Inwestor

Gmina  Aleksandrów Kujawski

ul. Słowackiego 12

87-700 Aleksandrów Kujawski

1.4. Wykonawca

Wykonawcą prac może być każda firma posiadająca uprawnienia do prowadzenia

robót telekomunikacyjnych

2.Opis techniczny

2.1 Stan istniejący

Na terenie objętym inwestycją istnieje sieć telefoniczna składająca się z ziemnych

linii kablowych

2.2 Stan projektowany

W odległości 17metrów od granicy działki 11-128/6 następuje kolizja istniejącej

infrastruktury telekomunikacyjnej z budowaną drogą –ulica Piaskowa

w  Odolionie. W warunkach technicznych określono jako punkt K1.

Od punktu K1  zaplanowano przełożenie  kabli telekomunikacyjnych projektując

sieć  w odległości 1metra od krawędzi pasa jezdni ,na odcinku 419metrów

do punktu K5.

Zakres do przebudowy na tym odcinku :

Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5  -0,42km

Kabel XzTKMXpw  2x2x0,5  -0,175km

Postawienie nowego słupka Agmar.

Następnie po przejściu ulicy Paskowej na wysokości posesji Kuczek 8

istniejąca infrastruktura została zaprojektowana na odcinku 20metrów w

odległości 0,5metra od krawędzi jezdni

Zakres do przebudowy;

XzTKMXpw 5x4x0,5 –0,028km

XzTKMXpw 2x2x0,5 -0,070km

3.Skrzyżowanie projektowanych kabli telefonicznych z istniejącym  uzbrojeniem terenu

Projektowana przebudowa kabli telefonicznych przebiega w poboczu budowanej

Drogi poza pasem jezdni. Należy pamiętać o uzgodnieniach i zaleceniach gestorów urządzeń podziemnych

3.1 Skrzyżowania kabla z siecią wodno-kanalizacyjną

Skrzyżowania kabla z siecią wodno-kanalizacyjną wykonać zgodnie z norma

ZN-96/TPSA oraz zaleceniem właścicieli tych urządzeń.

3,2. Skrzyżowanie kabla  z siecią energetyczną podziemną

Skrzyżowanie kabla wykonać zgodnie z PN-75E/E05125 , ZN-96/TP S.A.-004

Oraz zaleceń właściciela. Prace wykonywać ręcznie

4..Normy i zasady /Wymagania  i badania/ związane z wykonaniem inwestycji.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami BHP oraz zgodnie z obowiązującymi

Normami i jak również uzgodnieniami właścicieli urządzeń podziemnych.

Normy związane :

- ZN-96/TP S.A. – 004 – zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu

- ZN-96/TP S.A. – 018 – Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe

- ZN-96/TP S.A. – 020 – Złączki rur...

- ZN-96/TP S.A. – 025 – Taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjne...

- ZN-96/TP S.A. – 027 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe o żyłach metalowych.

- ZN-96/TP S.A. – 029 – Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione.

- ZN-96/TP S.A. – 030 – Łączniki żył

- ZN-96/TP S.A. – 031 – Osłony złączowe

- ZN-96/TP S.A. – 035 – Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa.

5.Uwagi końcowe.

Wszystkie roboty objęte  niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi

Normami i przepisami

Wykonawca winien bezwzględnie stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego    przyłącza oraz do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca musi zwrócić uwagę na prawidłową głębokość umieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych

6.Projekty związane

Projekt wykonawczy -przebudowa sieci telekomunikacyjnej

7.Załączniki formalne