| Włocławek 09.12.2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TEMAT: |  | BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160215C STAWKI – KONRADOWO – ZGODA OD KM 0+964,98 do km 1+840,09 |  |
| STADIUM DOKUMENTACJI: |  | PROJEKT BUDOWLANY |  |
| Kod CPV |  | 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD I DRÓG |  |
| BRANŻA: |  | DROGOWA |  |
| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA |  | OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |
| LOKALIZACJA |  | WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT ALEKSANDROWSKI GMINA ALEKSANDRÓW KUJ. MIEJSCOWOŚCIACH KONRADOWO, ZGODA i SŁOMKOWO |  |
| KATEGORIA OBIEKTU |  | XXV |  |
| BRANŻA | DROGOWA |  |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Piotr PRZYBYLSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej NR: KUP /0046/POOD/04 |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Andrzej Sawoszczuk uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej NR: KUP/5/POOK/03 |  |  |
| INWESTOR | GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski |  |  |
| Właściciel : mgr inż. Piotr Przybylski. NIP 888-163-05-14 REGON 910285395. ING BANK ŚLĄSKI 96 1050 1979 1000 0022 9590 5448. ADRES 87-800 Włocławek ul. Zimowa 18. Tel.: 607 54 26 75. |  |

SPIS TREŚCI

- Spis treści 									str. 2

- Oświadczenie projektanta							str. 3

- Oświadczenie sprawdzającego i sprawdzającego				str. 4

- Załączniki formalno – prawne						str. 16

- Część rysunkowa								str. 23

- Plan orientacyjny						- rysunek nr 1

- Projekt zagospodarowania terenu			- rysunki od nr 2.1 do nr 2.2

- Przekrój Normalny						- rysunek nr 3

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Obiekt: 	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160215C STAWKI – KONRADOWO – ZGODA OD KM 0+964,98 do km 1+840,09

Inwestor:	Gmina Aleksandrów Kujawski

Oświadczamy, iż projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: 	mgr inż. Piotr Przybylski

upr. nr KUP/0064/POOD/04

Sprawdzający: 	mgr inż. Andrzej Sawoszczuk

upr. nr KUP/5/POOK/03

Data opracowania:         Włocławek 09.12.2017

wymóg art.  20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332, tekst jednolity)

OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na:

##### BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160215C STAWKI – KONRADOWO – ZGODA

##### OD KM 0+964,98 do km 1+840,09.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- Uzgodnienia z Zarządcą Drogi;

- Pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez geodetę;

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r z późniejszymi zmianami, Dz. U. 2016, poz. 214, tekst jednolity).

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt na budowę drogi nr 160215C Stawki – Konradowo - Zgoda mający na celu wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów.

Zakres opracowania obejmuje:

- Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej;

- Wykonanie zjazdów z masy bitumicznej;

- Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja inwestycji

Projektowana budowa zlokalizowana jest:

| L p | Nazwa obrębu | Stary stan |  |  | Nowy stan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. Rej. | Działki | Powierzchnia | Jedn. Rej. | Działki | Powierzchnia |  |
| 1 | Konradowo | G.89 | 23/4 | 0,4686 | G.89 | 23/5 | 0,0073 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.89 | 23/6 | 0,4613 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 2 | Zgoda | G.112 | 40/7 | 0,5153 | G.112 | 40/8 | 0,0053 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.112 | 40/9 | 0,5100 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 3 | Zgoda | G.90 | 43/2 | 0,4531 | G.90 | 43/3 | 0,0164 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.90 | 43/4 | 0,4367 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 4 | Konradowo | G.77 | 35/7 | 0,1131 | G.77 | 35/23 | 0,0035 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.77 | 35/24 | 0,1096 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 5 | Zgoda | G.68 | 40/4 | 2,5146 | G.68 | 40/10 | 0,0476 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.68 | 40/11 | 2,4670 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 6 | Konradowo | G.44 | 36/2 | 6,6661 | G.44 | 36/3 | 0,0234 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.44 | 36/4 | 6,6427 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 7 | Konradowo | G.91 | 37/2 | 1,6471 | G.91 | 37/3 | 0,0623 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.91 | 37/4 | 1,5848 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 8 | Konradowo | G.21 | 59/2 | 3,8324 | G.21 | 59/3 | 0,0465 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.21 | 59/4 | 3,7859 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 9 | Słomkowo | G.153 | 237/2 | 0,7582 | G.153 | 237/3 | 0,0063 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.153 | 237/4 | 0,7519 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 10 | Zgoda | G.16 | 75/3 | 3,4955 | G.16 | 75/4 | 0,0339 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.16 | 75/5 | 0,0738 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.16 | 75/6 | 3,3878 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 11 | Zgoda | G.85 | 40/6 | 0.0132 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 12 | Zgoda | G.15 | 40/2 | 0.0458 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 13 | Zgoda | G.59 | 74/1 | 0.4100 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 14 | Zgoda | G.85 | 43/1 | 0.0082 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 15 | Zgoda | G.52 | 73/2 | 0.4822 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 16 | Zgoda | G.85 | 75/2 | 0.0460 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 17 | Konradowo | G.52 | 35/4 | 0.0159 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 18 | Konradowo | G.106 | 35/16 | 0.0425 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 19 | Konradowo | G.52 | 35/5 | 0.0199 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 20 | Konradowo | G.106 | 35/17 | 0.0258 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 21 | Konradowo | G.52 | 36/1 | 0.0128 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 22 | Konradowo | G.52 | 37.1 | 0.0467 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 23 | Zgoda | G.40 | 9/1 | 0.0021 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 24 | Słomkowo | G.21 | 59/1 | 0.0185 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 25 | Słomkowo | G.177 | 235 | 0.4702 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 26 | Słomkowo | G.153 | 237/1 | 0.0057 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 27 | Konradowo | G.40 | 63 | 0.9471 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |

Istniejąca droga w miejscowościach Słomkowo, Konradowo, Zgoda posiada nawierzchnię gruntową bez uregulowanych poboczy. Zjazdy do posesji posiadają nawierzchnię gruntową.

3.2 Ukształtowanie terenu

Teren objęty opracowaniem jest częściowo zurbanizowany. Wzdłuż drogi zlokalizowane są domy mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze. Charakteryzuje się nieznacznymi różnicami wysokości wynoszącą około 12,0 m. Na terenie objętym opracowaniem nie występuje zadrzewienie kolidujące z budową drogi.

3.3 Istniejące uzbrojenie

Na odcinku drogi objętym przebudową zlokalizowana jest:

- Infrastruktura teletechniczna,

- Infrastruktura wodociągowa,

- Infrastruktura energetyczna.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem założono:

- Na całym odcinku drogi wykonać nawierzchnię mineralno-asfaltową wraz z podbudową.

- W miejscach istniejących zjazdów indywidualnych do gospodarstw wykonać zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdy na pola wykonać z kamienia.

4.1Droga w przekroju poprzecznym

Projektuje się drogę o następujących parametrach:

- Szerokość drogi 5,00m, spadek 2% daszkowym,

- Pochylenie 2% - 4% - na łukach poziomych.

4.2 Rozwiązanie sytuacyjne

Projektowany odcinek drogi o łącznej długości 875,11 mb posiada następujące łuki kołowe wraz z ich parametrami:

| L.P. | R [m] | Ł [m] | alfa [g] | T [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 300 | 34,11 | 7,2383 | 17,07 |
| R2 | 300 | 29,97 | 6,3598 | 15,00 |
| R3 | 40 | 74,25 | 118,1714 | 53,43 |

Projekt posiada uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci

4.3 Projektowana konstrukcja

Zaprojektowano konstrukcję drogi o kategorii ruchu odpowiadającej KR 1.

- Konstrukcja jezdni

- Warstwa ścieralna z AC 11 S gr.4 cm;

- Warstwa wiążąca z AC11 W gr.4 cm;

- Podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego  gr. 20 cm;

- Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm;

- Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.

- Konstrukcja zjazdów na pola

- Podbudowa z kruszywa łamanego  - 14 cm;

- Warstwa odcinająca z piasku - 10 cm;

- Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.

- Konstrukcja zjazdów do zabudowań mieszkalnych i działek budowlanych

- Kostka brukowa– 8cm;

- Podsypka cementowo - piaskowa  -  3cm;

- Podbudowa z betonu C12/15 – 15cm;

- Warstwa odcinająca z piasku – 10cm;

- Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.

4.4 Wykaz zjazdów

| Lp | kilometraż, strona |  | nawierzchnia | działka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | prawa | lewa |  |  |
| 1 | 0+980 |  | kostka | 10-35/7 |
| 2 | 1+006 |  | kostka | 10-35/11 |
| 3 | 1+024,35 |  | kostka | 10-35/12 |
| 4 | 1+049,35 |  | kostka | 10-35/18 |
| 5 | 1+074,34 |  | kostka | 10-35/19 |
| 6 | 1+099,40 |  | kostka | 10-35/20 |
| 7 | 1+124,30 |  | kostka | 10-35/21 |
| 8 | 1+149,33 |  | kostka | 10-35/22 |
| 9 | 1+207,85 |  | kostka | 10-35/14 |
| 10 |  | 1+228 | kostka | 1-40/4 |
| 11 | 1+248 |  | kostka | 10-35/15 |
| 12 |  | 1+248 | kamień | 1-43/2 |
| 13 |  | 1+339 | kamień | 1-75/3 |
| 14 | 1+438 |  | kamień | 10-36/2 |
| 15 |  | 1+449 | kostka | 1-75/3 |
| 16 |  | 1+461 | kostka | 1-75/3 |
| 17 | 1+589 |  | kamień | 10-37/2 |
| 18 |  | 1+741 | kamień | 1-75/3 |

4.5 Rozwiązania wysokościowe, droga w przekroju podłużnym

Rzędne drogi zostały dostosowane do istniejących zjazdów z uwzględnieniem istniejących wysokości oraz z dowiązaniem do istniejących zjazdów i skrzyżowań. Wysokość punktu początkowego to 74,05 m n.p.m., natomiast punkt końcowy to 87,41 m n.p.m. Projektuje się spadki podłużne od 0,17% do 5,72%.Projektuje się łuki pionowe wklęsłe i wypukłe o następujących parametrach:

R10= 1600m; T=15,26m; f=0,07m – wklęsły,

R11= 1200m; T=25,38m; f=0,27m – wklęsły,

R12= 1000m; T=23,20m; f=0,27m – wypukły,

R13= 2000m; T=15,20m; f=0,06m – wklęsły,

R14= 2000m; T=15,20m; f=0,06m – wypukły,

R15= 2000m; T=18,30m; f=0,08m – wypukły,

R16= 1500m; T=15,53m; f=0,08m – wklęsły,

R17= 2000m; T=19,30m; f=0,09m – wypukły.

4.5 Odwodnienie :

Odwodnienie zrealizowano za pomocą spadków poprzecznych oraz podłużnych drogi. Na odcinku zabudowanym zaprojektowano spadek jednostronny, natomiast w terenie niezabudowanym spadek daszkowy. Woda odprowadzana będzie na przyległy teren. Projekt przewiduje zagospodarowanie wód opadowych w granicach pasa drogowego. Projekt tak został sporządzony, że tereny przyległe do pasa drogowego nie będą zalewane wodami opadowymi.

4.6 Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290z późn. zm.) określono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) mieści się w całości na działkach zlokalizowanych w Województwo Kujawsko-Pomorskie Powiat Aleksandrowski Gmina Aleksandrów Kujawski na działkach wg wykazu:

| L p | Nazwa obrębu | Stary stan |  |  | Nowy stan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. Rej. | Działki | Powierzchnia | Jedn. Rej. | Działki | Powierzchnia |  |
| 1 | Konradowo | G.89 | 23/4 | 0,4686 | G.89 | 23/5 | 0,0073 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.89 | 23/6 | 0,4613 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 2 | Zgoda | G.112 | 40/7 | 0,5153 | G.112 | 40/8 | 0,0053 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.112 | 40/9 | 0,5100 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 3 | Zgoda | G.90 | 43/2 | 0,4531 | G.90 | 43/3 | 0,0164 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.90 | 43/4 | 0,4367 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 4 | Konradowo | G.77 | 35/7 | 0,1131 | G.77 | 35/23 | 0,0035 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.77 | 35/24 | 0,1096 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 5 | Zgoda | G.68 | 40/4 | 2,5146 | G.68 | 40/10 | 0,0476 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.68 | 40/11 | 2,4670 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 6 | Konradowo | G.44 | 36/2 | 6,6661 | G.44 | 36/3 | 0,0234 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.44 | 36/4 | 6,6427 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 7 | Konradowo | G.91 | 37/2 | 1,6471 | G.91 | 37/3 | 0,0623 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.91 | 37/4 | 1,5848 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 8 | Konradowo | G.21 | 59/2 | 3,8324 | G.21 | 59/3 | 0,0465 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.21 | 59/4 | 3,7859 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 9 | Słomkowo | G.153 | 237/2 | 0,7582 | G.153 | 237/3 | 0,0063 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.153 | 237/4 | 0,7519 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 10 | Zgoda | G.16 | 75/3 | 3,4955 | G.16 | 75/4 | 0,0339 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.16 | 75/5 | 0,0738 | do zajęcia pod projektowaną inwestycję |
|  |  |  |  |  | G.16 | 75/6 | 3,3878 | pozostaje przy dotychczasowym właścicielu |
| 11 | Zgoda | G.85 | 40/6 | 0.0132 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 12 | Zgoda | G.15 | 40/2 | 0.0458 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 13 | Zgoda | G.59 | 74/1 | 0.4100 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 14 | Zgoda | G.85 | 43/1 | 0.0082 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 15 | Zgoda | G.52 | 73/2 | 0.4822 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 16 | Zgoda | G.85 | 75/2 | 0.0460 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 17 | Konradowo | G.52 | 35/4 | 0.0159 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 18 | Konradowo | G.106 | 35/16 | 0.0425 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 19 | Konradowo | G.52 | 35/5 | 0.0199 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 20 | Konradowo | G.106 | 35/17 | 0.0258 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 21 | Konradowo | G.52 | 36/1 | 0.0128 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 22 | Konradowo | G.52 | 37.1 | 0.0467 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 23 | Zgoda | G.40 | 9/1 | 0.0021 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 24 | Słomkowo | G.21 | 59/1 | 0.0185 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 25 | Słomkowo | G.177 | 235 | 0.4702 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 26 | Słomkowo | G.153 | 237/1 | 0.0057 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |
| 27 | Konradowo | G.40 | 63 | 0.9471 |  |  |  | Działka istniejącej drogi |

4.7 Zestawienie charakterystycznych ilości

- Długość drogi – 875,11 mb

- Powierzchnia jezdni – 4605 m2

5. Rejestr zabytków

Planowana inwestycja nie leży w strefie konserwatorskiej.

6. Wpływ eksploatacji górniczej

Obszar objęty opracowaniem nie leży strefie eksploatacji górniczej.

7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Nowa nawierzchnia bez wyłomów i nierówności wyeliminuje główne źródła emitujące hałas.

Wody opadowe w obrębie jezdni, objęte opracowaniem, zostaną skierowane na przyległy teren

Negatywnym efektem budowy projektowanego odcinka będą:

Hałas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy;

Utrudnienia w ruchu w czasie budowy;

Powstawanie odpadów w czasie prowadzenia robót;

8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunków geotechnicznych posadowienia drogi. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia geotechniczne i fizyki budowli odnośnie posadowienia istniejącej jezdni .

Materiały wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:

Mapę geodezyjną terenu,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012,poz.463),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (D. U. 2016 poz. 124 z 29 stycznia 2016r. )

Wykop terenowy,

Określenie warunków gruntowo – wodnych

Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną, obejmującą niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. W ramach niniejszej opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podłoża bezpośrednio pod projektowaną osią drogi polegające na wykonaniu 5 wykopów o głębokości 1,0m poniżej poziomu terenu. Warunki wodne są przeciętne . Wody gruntowej nie stwierdzono na głębokości 1,0 m p.p.t. Warunki gruntowe – z uwagi na zalegające piaski i żwiry. Określono grupę nośności podłoża jako G-1 . Wykonując wykopy należy w całości wybrać humus tak ,aby na całej szerokości koryto było wolne od części organicznych.

Wnioski i zalecenia

do głębokości 20-30cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, który należy usunąć

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP – sanitarno epidemiologicznymi i obowiązującymi dla obiektów przeznaczonych nastały pobyt ludzi.

Zgodnie z klasyfikacją podana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 179, poz. 1490) inwestycja polegająca na budowie drogi gminnej nr 160215C Stawki – Konradowo – Zgoda od km 0+964,98 do km 1+840,09 nie oddziaływuje szkodliwie na środowisko.

9. Informacja BIOZ.

Droga objęta opracowaniem uzbrojona jest w następujące sieci:

- wodociągową,

- telekomunikacyjną,

- elektroenergetyczną.

Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia przedmiar robót.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą:

w pobliżu linii niskiego napięcia

w pobliżu linii teletechnicznej

pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie będzie wyłączony z ruchu kołowego.

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to:

- Roboty przygotowawcze

- roboty rozbiórkowe

- Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

- Wykonanie podbudowy

- Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy:

  - stosować sprzęt ochrony osobistej

  - wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego

  - ustawić tablice ostrzegawcze

  - zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi

  - należy dbać o stan nawierzchni dróg

  - stosować tylko sprzęt właściwy do transportu

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP

  - przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej

  - znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy

  - właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku pracy

  - znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń technicznych, sprzętu i narzędzi

  - dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych

  - znajomość telefonów alarmowych

  - utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ.U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji przewiduje się roboty budowlane, których charakter organizacji lub miejsce wykonywania stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z powyższym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

10. Ogólne wytyczne inwestycji

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie.

W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując przekopy próbne.

Po zakończeniu robót zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant.

Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.

Trasę drogi zaprojektowano wg współrzędnych w układzie państwowym. W celu wyznaczenia odpowiedniej niwelety wysokości odnieść do reperu w układzie państwowym oraz na placu budowy należy założyć repery robocze przed przystąpieniem do robót

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE

## ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PIIB.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA