Zawartość opracowania

A.  Projekt zagospodarowania terenu

B. Projekt budowlany

1.Dane ogólne

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Zakres projektu

1.3 Inwestor

1.4 Wykonawca

2.  Opis techniczny

2.1 Stan istniejący

2.2 Stan projektowany

3.Skrzyżowania projektowanych kabli z istniejącym uzbrojeniem terenu

3.1 Skrzyżowania  z siecią wodno-kanalizacyjną

3.2 Skrzyżowania z siecią energetyczną podziemną

4. Normy i zasady

5.Uwagi końcowe

6.Projekty związane

7.Załączniki formalne

7.1 Kserokopia opinii koordynacyjnej nr GN.Gz.6630.332.2015  Zespołu  Koordynacyjnego

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Aleksandrowie Kujawskim  z dnia 23.07.2015

7.2 Kserokopia warunki techniczne nr 31157/TODDWBU/P/U14/05/088 wydane przez

Orange Polska S.A

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz

ul. Chodkiewicza 61 85-667 Bydgoszcz z dnia 2015.05.15

7.3.Oświadczenie projektanta

7.4.Uprawnienia projektanta

7.5. Zaświadczenie o przynależności PIIB

8.Mapy

8.1 Mapa lokalizacyjna inwestycji

8.2.Mapa przebiegu projektowanej inwestycji skala 1:500

- Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w związku z budową drogi

gminnej  ulica Fiołkowa na odcinku od Konwaliowej do Krokusowej w Rożno Parcele

Gmina Aleksandrów Kujawski znajdujący się na działkach 62/2,49/1 i 12/2 w zakresie

1om na ulicy Krokusowej i 260metrów na ulicy Fiołkowej

2.Istniejący plan zagospodarowania terenu

2.1.Warunki terenowe

Na całym odcinku projektowanej inwestycji występują następujące warunki

terenowe

1.Drogi-gruntowe

2. Chodniki-brak

3.Tereny zielone

2.2 Uzbrojenie terenu

1. Gaz –na obszarze nie występuje sieć gazowa

2. Energia elektryczna – sieć podziemna –naniesiona na mapach

3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna –na obszarze projektowanym

jest sieć wodociągowa-naniesiona na mapach

4.Urządzenia melioracyjne nie występują

5. Sieć telekomunikacyjna –występuje ziemna sieć telekomunikacyjna

należąca do Operatora Orange Polska S.A.

3.Projektowanie zagospodarowania terenu

3.1 Warunki terenowe

Wyżej wymieniony obszar przedstawiony jest w części graficznej w skali 1:500.

na aktualnych podkładach geodezyjnych przedstawiona jest infrastruktura

naziemna I podziemna zawierająca układ obiektów budowlanych ,sieć

uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny

Planowana inwestycja przebudowy sieci telekomunikacyjnej nie pociąga za

sobą zapotrzebowania na wodę , energię, nie powoduje powstania odpadów

i nie ma wpływu na środowisko lub jego wykorzystanie.

Wszystkie prace ziemne należy wykonywać w taki sposób, aby ograniczyć do

minimum  koszty przywrócenia do stanu pierwotnego.

- Projekt budowlany

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w miejscowości

Rożno Parcele w związku z budową drogi gminnej –ulica Fiołkowa ,

od ulicy Konwaliowej Gmina Aleksandrów Kujawski   do ulicy

Krokusowej  znajdujący się na działkach 62/2 , 49/1 i 12/2 obejmujący w swym

zakresie przebudowę sieci na ulicy Krokusowej -10m oraz na ulicy Fiołkowej-260m

1.Uwagi ogólne

1.1.Podstawa opracowania

-    Zlecenie Gminy Aleksandrów Kujawski

- Warunki techniczne nr 31157/TODDWBU/P/U14/05/088 wydane przez

Orange Polska S.A

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz

ul. Chodkiewicza 61 85-667 Bydgoszcz z dnia 2015.05.15

-Opinia Powiatowego  Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

Nr GN.Gz.6630.332.2015 z dnia 23.07.2015

-mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500

-wizja lokalna projektanta

-normy zakładowe .

1.2.Zakres rzeczowy

W związku z przebudowa ulicy Fiołkowej w Rożno Parcele w gminie Aleksandrów

Kujawski istniejąca sieć Orange Polska znajdzie się w pasie jezdni, szczególnie na

skrzyżowaniu  ulicy Fiołkowej z ulicą Krokusowa na działkach 62/2, 49/1 oraz 12/2

obejmujący przebudowę na ulicy Krokusowej w zakresie 10m oraz ulicy Fiołkowej

w zakresie 260metrów.

W związku z tym należy przenieść istniejąca infrastrukturę  teletechniczna

poza pas jezdni , w pas drogowy

Przeniesieniu będzie  podlegało :

-słupek betonowy w którym znajduje  zakończenie kablowe

ALEKSANDWLC/020A.01D/21.10.10P zasilany z szafki ALEKSANDWLC/020A.01D

znajdującej się w Aleksandrowie Kujawskim, przy ulicy Chopina.

Obecnie z tego słupka nie schodzą żadne czynne łącza do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

- słupek typu Agmar  w którym znajduje się zakończenie kablowe

ALEKSANDWLC/020A.02A/11/02A03 zasilany z szafki ALEKSANDWLC/020A.02A

znajdującej się przy ulicy Traugutta.

-Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 zasilający słupek kablowy ALEKSANDWLC.020C.01D

1010D

-Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 zasilający słupek ALEKSANDWLC/020A.02A/02A03

- Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 zasilający posesję przy ulicy Fiołkowej 23

-Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 zasilający posesję przy ulicy Fiołkowa 40

-Należy także przenieść przyłącza do następujących posesji:

-Tulipanowa 3     Rożno Parcele

- Krokusowa 31B Rożno Parcele

- Krokusowa 24A Rożno Parcele

- Krokusowa 52    Rożno Parcele

- Krokusowa 54    Rożno Parcele

-Krokusowa 58    Rożno Parcele

-Krokusowa         Rożno Parcele 77

- Krokusowa         Rożno Parcele 85A

-Krokusowa         Rożno Parcele 85D

- Kwiatowa          Rożno Parcele 81B

  - Inwestor

Gmina  Aleksandrów Kujawski

ul. Słowackiego 12

87-700 Aleksandrów Kujawski

1.4. Wykonawca dokumentacji

Usługi Drogowe

Sergiusz Makowski

ul. Kaliska 87a

87-800 Włocławek

Wykonawcą prac może być każda firma posiadająca uprawnienia do

prowadzenia robót telekomunikacyjnych

2.Opis techniczny

2.1 Stan istniejący

Na terenie objętym inwestycją istnieje sieć telefoniczna składająca się z ziemnych

linii kablowych Sieć ta należy do sieci miejscowej SM Aleksandrów Kujawski.

Przebudowywane kable są podłączone do szafki ALEKSANDRWLC/020A.02A

znajdującej się przy ulicy Traugutta oraz szafki ALEKSANDRWLC/020A.01D

znajdująca się przy ulicy Chopina ,oraz przyłącza podłączone do słupków

ALEKSANDRWLC/020A.02A/02B03P oraz ALEKSANDRWLC/020A.01D/10P10P

2.2 Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. zaprojektowano przebudowę sieci telekomunikacyjnej oraz zabezpieczenie sieci istniejącej infrastruktury

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej na skrzyżowaniu ulic Krokusowej i Fiołkowe

w Rożno Parcele w Gminie Aleksandrów Kujawski

A. Przebudowa sieci pomiędzy punktami K1 i K4

Pomiędzy punktami K1 i K4 istnieje konieczność przebudowy kabla przyłączeniowego

do posesji Fiołkowa 23 . Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 jest poprowadzony ze słupka kablowego typu Agmar znajdującego się a ulicy Krokusowej róg posesji Fiołkowa 40 oznaczonego jako ALEKSANDWLC/020A/11/02A03.

Kabel ten zostanie na tym odcinku zlikwidowany , a przyłącze zostanie pobudowane

ze słupka kablowego znajdującego się przed posesji Fiołkowa 32 oznaczonego ,jako

ALEKSANDWLC/020A.01D/09B09B.

B. Przebudowa sieci pomiędzy punktami K4-K2-K2”

W wyniku zmiany profilu wjazdu z ulicy Krokusowej do ulicy Fiołkowej na trasie

kolizyjnej znajdą się dwa słupki kablowe

Słupek betonowy ALEKSANDWLC /020A.01D/21/1010P  - punkt K2

oraz słupek typu Agmar ALEKSANDWLC/020A.02A/11/02A03-punkt  K2’

Nastąpi przeniesienie słupka kablowego Agmar o 3 metry –do punktu K2’’

Słupek zostanie postawiony przy krawędzi nowo projektowanego chodnika.

Do nowo postawionego słupka zostanie doprowadzony kabel XzTKMXpw5x4x0,5

oraz kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 wyprowadzonego z złącza kabla XzTKMXpw50x4x0,5ALEKSANDWLC/020A.02A/0110 ,który idzie po parzystej

stronie ulicy Krokusowej.

Należy ustawić słupek w nowej lokalizacji, i rozszyć w nim kable XzTKMXpw 5x4x0,5

oraz  XzTKMXpw10x4x0,5.

Od nowo postawionego słupka punkt K2’’ należy układać dwa kable  w kierunku

ulicy Fiołkowej.:

-XzTKMXpw2x2x0,5 do punktu K6  i wykonać w tym punkcie złącze przy użyciu

zestawu montażu złączy-przeniesienie przyłącza do posesji Fiołkowa 40

-XzTKMXpw 5x4x0,5 do punktu K4-wykonanie złącza .

Kabel pomiędzy punktami K4 i K2 będzie zlikwidowany.

C. Przebudowa sieci pomiędzy punktami K2”-K2’-K3 oraz K2”-K2’-K5

Od nowo postawionego słupka  punkt K2”należy ułożyć kabel XzTKMX10x4x0,5 w kierunku słupka typu Agmar.- Punkt K2’

Wykonać złącze równoległe na istniejącym kablu XzTKMXpw 10x4x0,5 oraz

na kablach XzTKMXpw 2x2x0,5,  i dokonać do nowo postawionego słupka, tak aby

złącza znajdowały się poza pasem jezdni.

Po przełączeniu dokonać likwidacji słupków stanowiących kolizję z nowo

projektowanym przebiegiem drogi

Przebiegi przebudowywanych przyłączy:

-Tulipanowa 3     Rożno Parcele      K2”-K5

- Krokusowa 31B Rożno Parcele      K2”-K3

- Krokusowa 24A Rożno Parcele      K2”-K5

- Krokusowa 52    Rożno Parcele      K2”-K3

- Krokusowa 54    Rożno Parcele      K2”-K3

- Krokusowa 58    Rożno Parcele      K2”-K3

- Krokusowa         Rożno Parcele 77    K2”-K5

- Krokusowa         Rożno Parcele 85A  K2”-K5

- Krokusowa         Rożno Parcele 85D  K2”-K5

- Kwiatowa          Rożno Parcele 81B   K2”-K3

3.Skrzyżowanie projektowanych kabli telefonicznych z istniejącym  uzbrojeniem terenu

Projektowana przebudowa kabli telefonicznych przebiega w poboczu budowanej

drogi poza pasem jezdni. Należy pamiętać o uzgodnieniach i zaleceniach gestorów urządzeń podziemnych

3.1 Skrzyżowania kabla z siecią wodno-kanalizacyjną

Skrzyżowania kabla z siecią wodno-kanalizacyjną wykonać zgodnie z norma

ZN-96/TPSA oraz zaleceniem właścicieli tych urządzeń.

3,2. Skrzyżowanie kabla  z siecią energetyczną podziemną

Skrzyżowanie kabla wykonać zgodnie z PN-75E/E05125 , ZN-96/TP S.A.-004

Oraz zaleceń właściciela. Prace wykonywać ręcznie

4..Normy i zasady /Wymagania  i badania/ związane z wykonaniem inwestycji.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami BHP oraz zgodnie z obowiązującymi

Normami i jak również uzgodnieniami właścicieli urządzeń podziemnych.

Normy związane :

- ZN-96/TP S.A. – 004 – zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu

- ZN-96/TP S.A. – 018 – Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe

- ZN-96/TP S.A. – 020 – Złączki rur...

- ZN-96/TP S.A. – 025 – Taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjne...

- ZN-96/TP S.A. – 027 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe o żyłach metalowych.

- ZN-96/TP S.A. – 029 – Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione.

- ZN-96/TP S.A. – 030 – Łączniki żył

- ZN-96/TP S.A. – 031 – Osłony złączowe

- ZN-96/TP S.A. – 035 – Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa.

5.Uwagi końcowe.

Wszystkie roboty objęte  niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi

normami i przepisami

Wykonawca winien bezwzględnie stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej

wybudowanej  infrastruktury oraz do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca musi zwrócić uwagę na prawidłową głębokość umieszczenia

urządzeń telekomunikacyjnej

6.Projekty związane

Projekt wykonawczy -przebudowa sieci telekomunikacyjnej